お客様各位							　　　　　　　　2023/1/20

㈱リバーテック

ＲＴＭラダーアセンブラーＰｒｏ　アップデート送付のお知らせ

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、このたびはＲＴＭラダーアセンブラーＰｒｏをご使用頂きましてありがとうございます。

今回、ＲＴＭラダーアセンブラＰｒｏを改善しましたので、

「ＲＴＭラダーアセンブラＰｒｏＶｅｒ４・ＳＰ１５」を送付させていただきます。

まことにお手数ですがよろしくお願いします。

当社はお客様のご要望にお応えし、お客様に役立つ製品をお届けするべく努力しております。

今後ともご愛顧のほどお願い申しあげます。

敬具

記

送付内容

・【ＲＴＭラダーアセンブラーＰｒｏＶｅｒ４．６２アップデート】ＣＤ－ＲＯＭ ・・１ ・ＲＴＭラダーアセンブラＰｒｏ修正版送付のお知らせ（本文） ・・１

「ＲＴＭラダーアセンブラＰｒｏＶｅｒ４．６２アップデート」について

「ＲＴＭラダーアセンブラＰｒｏＶｅｒ４・ＳＰ１５」をインストールすることにより、

ラダーアセンブラＰｒｏＶ４．６２にバージョンアップされます。

本アップデートは、「ＲＴＭラダーアセンブラＰｒｏＶ４．００～４．６１」にのみ適応して下さい。

以下に修正内容と、セットアップ手順を示します。

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ１で対応。

１．RTM-810,812,820,821型に、PWM出力が「INCLUDE命令の追加」で容易に構成出来るよう

機能を強化。

２．Pro Ver.4.00の不具合修正。

＜内容＞

・検索機能に一部不具合があり修正。

・ｺﾒﾝﾄ、ﾗﾍﾞﾙ編集機能で拡張ﾃﾞﾊﾞｲｽの欠落を修正。

・行ｺﾒﾝﾄ編集機能の改善。

・その他、機能改善。

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ２で対応。

１．Pro Ver.4.10の不具合修正。

＜内容＞

・プログラム用通信ポートの認識について改善。

COMﾎﾟｰﾄ：COM11以上の認識を可能とした。

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ３で対応。

１．Pro Ver.4.11の不具合修正。

＜内容＞

・印刷機能のデバイス使用状況の印刷でのみ、コメントの印字が1行ずれる不具合を修正。

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ４で対応。

１．Pro Ver.4.12の不具合修正。

＜内容＞

・モニター画面⇔編集画面切り替え後に、メニュー中のウインドウリスト表示が

正常に行われなくなる不具合を修正。

・ラダーファイル読み込み時、タイミングによりメインウインドウのタイトルバーへの

ファイル名表示がされない不具合を修正。

・書き込み／照合開始時に「ｷｬﾝｾﾙ」を選択した場合の処理を一部改善。

・書込み時の、書き込み開始画面表示を一部改善。

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ５で対応。

１．Pro Ver.4.13の不具合修正。

＜内容＞

・印刷／プリビュー機能の一部不具合を修正。

・印刷／プリビュー機能を一部改善。

・HELPを一部修正。

一部ページにズレが生じていたのを修正、Dopa網対応機種についての表記を追加

・RTM-10xx同等の機種を使用時、ﾓﾆﾀｰ／運転開始に表示される停止確認警告のイメージを改善。

・RTM-10xx同等の機種を使用時、ﾓﾆﾀｰの一部不具合を修正。

・RTM-10xx同等の機種を使用時、ﾓﾆﾀｰの通信ｴﾗｰ(受信ﾀｲﾑｱｳﾄ)によるﾘﾄﾗｲを実施するよう改善。

・印刷のページ設定の余白設定(上下左右)の設定をﾐﾘに変更し、設定内容を保存するよう改善。

・プリンターの設定画面とページ設定画面の表示をリンクするよう改善。

・RTM-1048/RTM-848のﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ通信にて[ﾁｪｯｸｻﾑ]生成に不具合が生じていたのを一部修正。

・RTM-1048のアナログ平均化処理の一部ｲﾝｸﾙｰﾄﾞを改善。

・ﾒｯｾｰｼﾞ表示機能を一部改善。

ﾒｯｾｰｼﾞ発生日時の表記を追加、ﾗﾀﾞｰﾌｧｲﾙ保存時にもﾒｯｾｰｼﾞを作成するよう改善、

RTM-8xx/RTM10XX機種については書込/照合についてもﾒｯｾｰｼﾞを作成するよう改善した。

・印刷のｺﾒﾝﾄ文字色を濃いｸﾞﾚｰに改善。

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ６で対応。

１．Pro Ver.4.20の不具合修正。

＜内容＞

・DMW16命令にてｵﾍﾟﾗﾝﾄﾞにｱﾅﾛｸﾞを指定していた場合、ﾓﾆﾀｰ表示が正常にされないﾊﾞｸﾞを修正。

・モードDにて生成ASMﾘｽﾄのT0～T7ﾀｲﾏｰ使用時のｺﾒﾝﾄが[高速ﾀｲﾏｰ]と固定となっていた。

↓

モードC,Dにおいてはﾀｲﾏｰは全て高速/100msec両方で使用できるため、ASMﾘｽﾄのｺﾒﾝﾄ表示

を「ﾀｲﾏｰ」と表記するよう変更。

ﾓｰﾄﾞCのみ「ﾀｲﾏｰ」と表示されていたのをﾓｰﾄﾞDでも同様になる用修正

・モードC,Dの使用状況表示画面にて、高速ﾀｲﾏｰとして使用しているﾀｲﾏｰの表示をTHxx,

100msecﾀｲﾏｰで使用しているものをTxxと表示するよう変更。

・特殊ﾚｼﾞｽﾀの指定ｱﾄﾞﾚｽの間違いを修正。

RTM-1009R-C

RTM-1008Y-C

RTM-1008X-C

RTM-1048S-T

RTM-1048S-T1

5000_ADD   0052→002F

5008_ADD   0053→0030

・ｽｷｬﾝﾀｲﾑの指定ｱﾄﾞﾚｽの間違いを修正。

RTM-1048S-T

RTM-1048S-T1

SCAN_ADD   034A→0361

・ｽｷｬﾝﾀｲﾑ表示の分解能指定を変更。

RTM-1009R-C

RTM-1008Y-C

RTM-1008X-C

RTM-1048S-T

RTM-1048S-T1

SCAN_BUN   10→1(msec)

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ７で対応。

１．Pro Ver.4.21の不具合修正。

＜内容＞

・DIFU/DIFD命令にて、ﾃﾞﾊﾞｲｽに2708～4115を指定していた場合、

ASM変換時にブロックの先頭で　bcf　xxxxの前に bank0が入っていなかった為、異常動作し

ていたのを修正。

・CNT命令にて、ｵﾍﾟﾗﾝﾄﾞ2のｶｳﾝﾄ入力のﾓﾆﾀｰ表示がｶｳﾝﾄ値の0ﾋﾞｯﾄ目のON-OFFになっていた

のを修正。

・PLCMP/HPLCMP命令にて、ｵﾍﾟﾗﾝﾄﾞ2のｶｳﾝﾄ入力のﾓﾆﾀｰ表示をパスしていたのをモニター表示

するよう仕様変更。

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ８で対応。

１．Pro Ver.4.30の不具合修正。

＜内容＞

・ﾓﾆﾀｰの状態表示画面にてｺﾒﾝﾄが表示されないバグを修正。

・ﾓﾆﾀｰの状態表示設定を任意に保存/読出機能を追加。

・RTMが動作中にﾓﾆﾀｰﾓｰﾄﾞに切り替えた際、ﾒﾆｭｰ項目の[ﾓﾆﾀｰ開始/ﾓﾆﾀｰ停止]状態が動作状態

に反映されていないバグを修正。

・状態表示設定画面/状態表示画面のｽｸﾛｰﾙﾊﾞｰを→ｽｸﾛｰﾙﾊﾞｰに変更。

・状態表示設定画面に全削除機能を追加。

・状態表示設定画面/状態表示画面を開いたまま編集画面に切り替えた場合、再度ﾓﾆﾀｰに戻った

際に前回の状態のまま画面を表示するよう変更。

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ９で対応。

１．Pro Ver.4.31の不具合修正。

＜内容＞

・Cﾓｰﾄﾞ時のﾓﾆﾀｰ時、ｽｷｬﾝﾀｲﾑ表示が出ないバグを修正。

・書き込み時にLABﾌｧｲﾙがないと警告が出るのを削除。

・ﾌｧｲﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸして開く際、ｽﾍﾟｰｽがﾌｧｲﾙ名に含まれていてもOPENできるよう改造。

・書き込み時HEXﾌｧｲﾙがない場合、ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝするバグを修正。

(書き込み前にHEXﾌｧｲﾙの有無をﾁｪｯｸ)

・B/Cﾓｰﾄﾞ時のﾓﾆﾀｰ時、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒﾆｭｰにてﾀｲﾑﾁｬｰﾄ表記があるのを削除。

・状態表示画面と状態表示設定画面については全ﾓｰﾄﾞ共通にする。

・全ﾓｰﾄﾞにて書込/照合時の表示ﾌｧｲﾙ名が長くて入らない場合、

途中を省略記号にしてﾌｧｲﾙ名を表示するよう修正。

・行コメントの文字数を半角80字→半角105字に修正。

・特殊ﾌﾗｸﾞ(50xx)のｺﾒﾝﾄのみﾃﾞﾌｫﾙﾄ値を設定。

(comment_def.iniﾌｧｲﾙに保存)

・モニター中、ダブルクリックでフリーズしていたのを修正

・[モニター]←→[編集]／[運転]←→[モニター]切替時、ＲＴＭが動作中の場合、

確認画面を表示し、[ｏｋ]→動作状態のまま画面移行

[ｷｬﾝｾﾙ]→元の画面に戻るよう修正。

・状態表示画面にてDMモニター時、1byte表示～4byte表示の切り替えをできるよう改造。

（右クリックでメニュー表示し、1byte表示～4byte表示を選択。）

・モニター動作中にアプリケーションを閉じる際、11)と同様の動作をするよう修正。

・ラダーファイルの読み込み時に、行コメントの読み込みで一部不具合が発生していたのを修正。

・印刷プレビュー時、デフォルトのプリンタがない場合エラーが表示されるのを修正。

（ない場合は、他のプリンタの情報を使用してプレビュー表示する）

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ１０で対応。

１．Pro Ver.4.40の不具合修正。

＜内容＞

・運転転ﾓｰﾄﾞ時の運転中・運転停止中の警告アイコンが入れ替わっていたのを修正。

・モニター・運転時のCOMﾎﾟｰﾄ初期設定にて一部機器使用時に不具合が生じていたのを修正。

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ１１（Ｖｅｒ４．５０）で対応。

１．Pro Ver.4.41の不具合修正。

＜内容＞

・Dモードにてモニター時、行コメントが1画面以上あるラダーの場合

カーソルが一番上の行になると画面が止まる(スクロールできない)状態になるのを修正。

・印刷時にプレビューにてエラーが発生するのを修正。

・標準機種の追加

RTM-2810/RTM-2812/RTM-2816/RTM-2820/RTM-2821を追加した。

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ１２（Ｖｅｒ４．５１）で対応。

１．Pro Ver.4.50の不具合修正。

＜内容＞

・HELPの修正。

・モニター時にカーソルがグレー表示になる際、

カーソル位置のシンボルのモニター表示がされないのを修正。

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ１３（Ｖｅｒ４．６０）で対応。

１．Pro Ver.4.51の不具合修正。

＜内容＞

・容量が大きい機種を追加時、プログラムの照合にてダイアログのバー表示に不具合が生じていたのを

修正。

・Dモードにて、タイマー・カウンターの数を増やせるよう改善した。

・PLCMP命令を異機種間でコピーする際、不具合が生じていたのを修正。

・複数のラダー画面を表示している状態でモニターした場合、モニターしていないラダーにも

モニターデーターが表示されてしまう場合がある不具合を修正。

２．ユーザー機種　制御コントローラ／ＳＣ－１０８に対応。

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ１４（Ｖｅｒ４．６１）で対応。

１．Pro Ver.4.60の不具合修正。

＜内容＞

・USB-RS232C変換器を使用時、使用する変換器によってはCOMポートを検知できない不具合を修正。

◎＜　修正内容　＞・・・ＳＰ１５（Ｖｅｒ４．６２）で対応。

１．Pro Ver.4.61の機能改善。

＜内容＞

・標準でコメント表示がOFFになっていたのを、コメント表示を行うよう改善。

・コメント表示色を黒に変更。

２．HELPの誤表記の修正。

＜内容＞

・RTM-2800シリーズの型式表記を誤っていたのを修正。

◎＜　セットアップ手順　＞

| ！注意！ | 「ＲＴＭラダーアセンブラＰｒｏＶ４．００～４．６１」にのみ、 「ＲＴＭラダーアセンブラＰｒｏＶｅｒ４．６２アップデート」のインストールを行ってください。 |
| --- | --- |

ＣＤ－ＲＯＭドライブを Ｅ: とします。

１．「ＲＴＭラダーアセンブラＰｒｏＶｅｒ４．６２アップデート」ＣＤ－ＲＯＭを

ＣＤ－ＲＯＭドライブにセットします。

２．”フォルダー：Ｅ”の「RLAPRO4SP15.EXE」をダブルクリックして、インストーラを起動します。

３．インストーラの指示に従ってセットアップを行います。